2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斋堂生活垃圾填埋场 | 门头沟区 | 土壤环境 固体废物 | 渗滤液 出口 | 2023.6.1 | pH值（无量纲） | 6.5 | -- | -- | -- | —— | 渗滤液 回用，不外排 |
|  |  |  |  |  | 色度（倍） | <2 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 4 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 1.1 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | <4 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 4.05 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | <0.025 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷（mg/L） | <0.01 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L) | <10 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞（mg/L） | 0.00022 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镉（mg/L） | <0.0001 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬（mg/L） | 0.010 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬（mg/L） | <0.004 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总砷（mg/L） | 0.0012 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铅（mg/L） | <0.001 | -- | -- | -- |  |  |

2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斋堂生活垃圾填埋场 | 门头沟区 | 土壤环境 固体废物 | 1#(上风向) | 2023.6.13 | 硫化氢（mg/m3） | 0.0036 | 0.010 | 是 | -- | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.027 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | <10 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2#(下风向) |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0038 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.042 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 3#(下风向) |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0036 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.037 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 16 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 4#(下风向) |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0039 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.048 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 15 | 20 | 是 | -- |  |  |