2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市门头沟区垃圾无害化处理中心(焦家坡) | 门头沟区 | 土壤环境 固体废物 | 渗滤液 总排口 | 2023.11.6 | pH值（无量纲） | 7.8 | -- | -- | -- | -- | 渗滤液 回用，不外排 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 5 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 1.4 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | <4 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 14.6 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.017 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.05 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 色度（倍） | <2 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L) | <10 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞（mg/L） | <0.00004 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镉（mg/L） | <0.0001 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬（mg/L） | 0.010 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬（mg/L） | <0.004 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总砷（mg/L） | <0.0003 | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铅（mg/L） | <0.001 | -- | -- | -- |  |  |

2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市门头沟区垃圾无害化处理中心(焦家坡) | 门头沟区 | 土壤环境 固体废物 | 1#(上风向) | 2023.11.3 | 硫化氢（mg/m3） | 0.0053 | 0.010 | 是 | -- | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.032 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | <10 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2#(下风向) |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0064 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.050 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 3#(下风向) |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0062 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.038 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 13 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 4#(下风向) |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0063 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.053 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 11 | 20 | 是 | -- |  |  |