2025年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2025.4.3 | 1号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 1号炉、2号炉停产检修 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  | 2025.4.3 | 2号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |

2025年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2025.4.3 | 3号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | 1.9 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 125 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | <4 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 9.5 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0029 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000013 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0055 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | <4 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2025.4.3 | 4号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | 1.8 | 30 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 95 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | 5 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 11.1 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0030 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000023 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0020 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 7 | 100 | 是 | -- |  |  |